# 第三章  采购需求

采购内容

(一）不动产权籍调查测绘软件

1、软件需满足不动产权籍调查测绘的要求，集合土地、房产一体化测绘且调查测绘数据能够与叶集区不动产权籍管理系统无缝对接，实现不动产权籍数据自动落宗管理。

2、原房产测绘数据迁移转换。负责将原房产测绘数据迁移转换满足不动产权籍调查测绘软件调用查看。

具体采购内容如下：

3、不动产权籍调查测绘软件网络版一套（5节点，带数据库）

4、存量数据整合及原有科维数据迁移：预估总量为15000户，以最终提交成果数据为准。

5、权籍接口：与不动产权籍管理系统对接

软件系统功能要求

1、不动产权籍调查测绘软件

*1）基于AutoCAD图形平台，支持AutoCAD2010、AutoCAD2011、AutoCAD2012，采用ObjectARX开发技术；操作系统：windows xp/vista/windows7 32位、64位，windows8 32位，64位，windows10  32位，64位；

2）在地籍作业软件和房产作业软件两个市场上主流软件平台基础上研发，支持地籍测绘和房产测绘业务。

*3）打通地籍和房产作业部门之间协同作业的障碍，不仅能实现地籍测绘的绘图功能，也能完成房产测绘复杂的面积分摊计算，还能在软件中生成不动产项目要求的数据成果；同时保留了地籍测绘和房产测绘独特的作业模式，可以让两种作业模式之间进行快速的切换，方便作业员快速的熟悉软件。

*4）兼容多源异构数据，实现各种现有数据的充分利用：软件能够连接市场主流品牌测量仪器（GPS、全站仪等），同时支持MDB、SHP等多种格式数据的导入与导出；

5）满足国家GBT 20257.1-2007 国家基本比例尺地图图式，能够支持1:500、1:1000、1:2000地形图绘制；具有完善的地形图式符号库，完全符合国家的最新地形图式标准；提供完善的地物编辑功能，对图上地物图形要素有全面的编辑能力，包括图形复制、属性拷贝、微导线、各种交会、线跟踪等；

6）支持宗地、林地、草地等不同定着物的快速绘制与编辑：可以根据不动产项目的要求，方便快捷的编辑宗地的属性信息；

*7）合理的成果数据管理。宗地、自然幢、房屋的SHP数据直接存储于数据库中。所有数据存储于服务器数据库中，地籍图、宗地图、幢图清晰罗列，便于管理。

8）房屋28位不动产单元号的生成：19位宗地代码加上一位定着物特征码和4位房屋幢号在地籍测绘中生成，4位房屋户号在房产测绘中生成，结合在一起组成不动产单元号并在成果中显示；

9）多级分摊模型的自由设定和存储：分摊关系采用分摊树表示，直观显示功能区和共用区的关系，可以提供全自动、半自动、手动等多种分摊模式,能处理各类、多级复杂分摊；

*10）房产测绘分摊模型必须含有一分到底和由上而下分摊模型。同时具有比例分摊、协议分摊以及平均分摊等功能；

*11）批量成图和智能打印功能：可以批量生成分户平面图、分层平面图等，所生成成果图为PDF格式，并能一键保存成图片；

12）自动生成多级面积计算公式功能: 可以自动生成户室、楼层、功能区、幢的面积计算公式，自动生成各系数的分摊计算公式；

*13）具有自然幢与逻辑幢层级管理功能。分摊支持逻辑幢单独分摊和以自然幢为单位（多个逻辑幢混合分摊）功能。

14）具有导入地籍区地籍子区SHP文件功能，可自动根据地籍子区范围确定宗地地籍区地籍子区编号；

*15）具有质检功能：根据权籍调查数据库标准，设定检查方案，自动检查数据并提交检查报告，确保数据达到入库要求。

16）规范快速的成果输出。即能快速的生成面积测算表、房屋分层分户图等房产成果；也能生成权籍调查表、宗地图、不动产测量报告等不动产需要的成果；同时软件也可以满足用户自定义报表模板，最终实现快速出表；

*17）作业人员的权限配置与管理。当地籍图被某一用户使用时，该地籍图的状态将被锁定，其他用户只能进行查看编辑，无法进行数据上传。

*18）数据支持与不动产权籍管理系统的对接，满足权籍管理需求。